平面磨床认识实习报告

实习日期：2026年9月2日    实习项目：平面磨床

班级：________    姓名：________    学号：________

一、平面磨床与磨削加工概述

磨削加工是零件精加工的重要方法。平面磨床利用高速旋转的砂轮对工件表面进行微量材料去除，可获得较高加工精度和较好的表面质量，并能够加工淬火钢、硬质合金等高硬度材料。与一般车削、铣削相比，磨削去除量较小，对运动平稳性、导轨状态和冷却条件要求更高，因此认识磨床不能只看砂轮，还要理解进给、传动和辅助系统之间的配合。

二、平面磨床的分类与基本组成

（一）平面磨床的分类

课堂按照砂轮主轴布置方向和工作台形状进行分类：砂轮主轴有卧轴、立轴两种，工作台有矩台、圆台两种，两类因素组合形成四种基本形式。

表1  平面磨床的四种基本分类

| 类型 | 砂轮主轴布置 | 工作台形式 |
| --- | --- | --- |
| 卧轴矩台 | 卧轴 | 矩形工作台 |
| 卧轴圆台 | 卧轴 | 圆形工作台 |
| 立轴矩台 | 立轴 | 矩形工作台 |
| 立轴圆台 | 立轴 | 圆形工作台 |

（二）平面磨床的主要组成

现场磨床可分为床身、工作台、立柱与托板、磨头、电气系统、冷却润滑系统和液压系统七部分。床身是整机基础，并设置工作台导轨；工作台用于安装工件，现场可见电磁吸盘，并沿纵向导轨往复运动；立柱与托板支承磨头并完成横向、垂直位置调整；磨头中的砂轮完成高速旋转主运动。电气系统负责电机及辅助装置控制；冷却润滑系统通过切削液箱、冷却泵、管路和喷嘴向磨削区供液，起冷却、冲屑和减小热变形作用，同时对导轨、主轴等部位润滑；液压系统主要驱动工作台纵向往复。

表2  平面磨床主要组成及课堂所见作用

| 组成部分 | 主要作用 |
| --- | --- |
| 床身 | 基础支承，设置工作台导轨 |
| 工作台 | 安装工件并作纵向往复运动 |
| 立柱与托板 | 支承磨头并实现横向、垂直进给 |
| 磨头 | 安装砂轮，完成高速旋转主运动 |
| 电气系统 | 控制电机及辅助装置 |
| 冷却润滑系统 | 冷却、冲屑、防热变形并润滑 |
| 液压系统 | 驱动工作台纵向往复 |

图1  平面磨床主要结构与四种运动关系简图（适合手绘复现）

三、平面磨床的四种运动及其配合

平面磨床完成一个平面的磨削，需要四种运动相互配合：①砂轮高速旋转，为磨削主运动；②工作台带动工件沿纵向往复，使砂轮沿工件长度方向连续磨削；③一个纵向行程后，磨头横向进给一定距离，使砂轮逐步覆盖工件宽度；④磨头垂直进给，调整砂轮与工件位置并控制磨削深度。实际加工时，砂轮持续旋转，工作台反复往返，横向进给逐步覆盖表面，再按加工余量进行垂直进给，由四种运动共同完成整个平面的磨削。

图2  四种运动配合流程简图

四、工作台液压传动系统

（一）系统组成与往复运动原理

工作台需要频繁而平稳地往复运动，课堂重点介绍了液压传动。简化系统由油箱、过滤器、液压泵、节流阀、换向阀、安全阀、液压缸和管路等组成。工作时，电动机带动液压泵从油箱吸油，经过滤后形成压力油；压力油经控制元件进入液压缸一侧腔室，推动活塞并带动工作台移动，另一腔油液经换向阀回到油箱。换向阀改变位置后，压力油进入液压缸另一侧，活塞受力方向改变，从而实现工作台换向。

图3  平面磨床工作台液压传动原理简图

（二）换向、调速与压力控制

液压系统中三个控制元件的作用必须区分：换向阀改变油液流动方向，决定工作台运动方向；节流阀改变进入液压缸的流量，开口越大流量越大、工作台速度越快，开口减小时速度降低；安全阀用于控制和限制系统压力，当压力达到设定值时使部分油液回流，兼有压力调节和过载保护作用。

表3  液压系统主要控制元件作用对比

| 控制元件 | 控制对象 | 作用结果 |
| --- | --- | --- |
| 换向阀 | 油液流动方向 | 改变工作台运动方向 |
| 节流阀 | 进入液压缸的流量 | 调节工作台运动速度 |
| 安全阀 | 系统压力 | 限压、回油并防止过载 |

（三）两次能量转换及液压传动特点

从能量角度看，磨床液压传动经历两次转换：第一次，电动机带动液压泵，将机械能转换为油液压力能；第二次，压力油经管路和控制阀进入液压缸，推动活塞和工作台，把压力能重新转换为机械能，即“机械能→压力能→机械能”。课堂还指出，液压传动便于在较大范围内调速，运动平稳，适合频繁换向，能够实现过载保护，并便于与电气控制结合。

图4  两次能量转换与导轨防护逻辑简图

五、导轨防护与切削液管理

磨床加工精度与导轨状态密切相关。磨削时，砂轮脱落颗粒和工件磨屑硬度较高，一旦进入导轨运动副，就会像研磨剂一样加速磨损；细小粉尘还可能通过缝隙进入内部，引起卡滞并影响运动精度。切削液虽然用于冷却和冲屑，但若防护不当或浓度管理不合理，也可能对导轨及防护材料产生不利影响。因此应检查防护罩是否完整、有无破损和卡滞，定期清洁磨屑并保证润滑；防护罩损坏应及时更换，同时保持切削液浓度适当，避免人为损伤防护结构。

六、实习认识与总结

通过本次实习，我把平面磨床理解为一个由机械结构、运动系统、液压传动和辅助保障共同组成的整体：砂轮提供主运动，工作台与磨头的三个进给运动决定加工覆盖范围和磨削深度；液压泵、阀和液压缸使工作台实现平稳往复，并完成“机械能—压力能—机械能”的两次转换；冷却、润滑及导轨防护则服务于加工稳定性和精度保持。现场设备使课堂中抽象的运动、能量转换和液压控制关系变得直观，也为后续学习机械制造、液压与气压传动等课程建立了基础认识。